| KONTAKT Rafał Smoliński +48 601 87 88 44 kontakt@rsproduction.pl | MESAJAH RIDER OŚWIETLENIOWY PLENERY 2020 VER. 1.1 Poniższy rider powstał z myślą, o koncertach plenerowych zespołu Mesajah. Aby współpracowało nam się lepiej i by uniknąd zbędnych stresów proszę o zapoznanie się z warunkami technicznymi oświetlenia. Możliwa jest drobna modyfikacja urządzeo oraz rozstawienia tylko i wyłącznie po uprzednim kontakcie. SCENA Reżyserka frontowa światła powinna byd w odległości ok. 20-30 metrów od sceny, podłoga na wysokości nie wyższej niż 50 cm od ziemi, a całośd konstrukcji zabezpieczona dobrze przed wiatrem oraz deszczem. Konstrukcja Konstrukcja, na której zamontowane zostanie oświetlenie powinna byd stabilna, posiadad aktualne atesty bezpieczeostwa i byd dopuszczona do użytku. Niedopuszczalne jest by urządzenia posiadały „luzy” na hakach. Słupy zamieszczone w Riderze powinny mied 2 metry wysokości, stabilne, zabezpieczone przed przewróceniem. Urządzenia postawione na słupach muszą byd zabezpieczone linkami. Konsoleta Do obsługi oświetlenia potrzebna jest konsoleta oświetleniowa typu: Chamsys MQ 100 (Pro2014) lub MQ500. Istnieje możliwośd zamiany konsoli na: Chamsys MagicQ MQ80 lub MQ70. Wersja oprogramowania konsolety musi byd zaktualizowana do najnowszej wersji stabilnej. . Follow Spot Bardzo proszę o zapewnienie urządzenia typu Follow Spot na stanowisku FOH, jeśli koncert odbywa się w godzinach wieczornych. Follow Spot musi posiadad odpowiednia moc w stosunku do odległości sceny do stanowiska FOH. W przypadku Follow Spot typu Led, urządzenie musi posiadad możliwośd ustawienia temperatury barwowej. Dym W trakcie prób oraz koncertu zabronione jest używanie w pobliżu sceny oraz na scenie wytwornic dymu, hazerów itp.. |
| --- | --- |

MESAJAH KONCERTY PLENEROWE 2020

RAFAŁ SMOLIŃSKI

Zestawienie sprzętu oświetleniowego

| Lp. | Model | Ilość | Mode | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robe Pointe | 6 sztuk | mode 1 (24ch) | Zamiennik: Martin Quantum profile |
| 2 . | Robe Robin 600 Led Wash | 17 sztuk | Mode1 (37ch) | Zamiennik: Robe Robin 800, CP B- Eye K10/20 |
| 3. | Sunstrips | 12 | Mode 10 | Akceptowalne wersje LED |
| 4. | Blinder | 4 sztuki |  | Front sceny |
| 5. | Chamsys MagicQ Seria Pro 2014, MQ500, MQ 70, MQ 80. | 1 sztuka |  | Nie akceptuję mini wingów oraz samych wersji PC bez hardware. |
| 6 | Słup o wysokości 2 metry | 6 sztuk |  | Stabilne |
| 7 | Follow Spot | 1 sztuka |  | FOH |

Kontakt

Wymagany jest kontakt z realizatorem oświetlenia maksymalnie na 7 dni przed koncertem, najlepiej drogą mailową. Rafał Smoliński tel. 601 87 88 44 kontakt@rsproduction.pl

Bardzo proszę by cały sprzęt był gotowy do pracy na 30 minut przed próbą zespołu. Wszystkie tarcze gobo oraz kolorów muszą się zgadzać,

W trakcie prób oraz koncertu musi być obecna osoba znająca system oświetleniowy.

Poniższe wizualizacje sceny odnoszą się tylko i wyłącznie do rozstawienia urządzeń oświetleniowych. Stage Plan zespołu zamieszczony jest w Riderze dźwiękowym.

# Dziękuję za Wasz poświęcony czas i włożoną pracę w realizację ridera. Do zobaczenia.

Realizator oświetlenia: Rafał Smoliński

Tel. +48 601 87 88 44

kontakt@rsproduction.pl