Zestawienie wymogów technicznych Dni Mrągowa 2026

Miejsce: Amfiteatr nad Jeziorem Czos

PIĄTEK – 3 lipca 2026

Próby

13.00 – Gabi At The River

14.00-16.00 – Baranowski

16.00-18.00 – Feel

Koncerty

19.30 – Gabi At The River

20.30 – Baranowski 70’+bis

22.00 – Feel 60’+bis

W miejscu wydarzenia na scenie zainstalowana jest konstrukcja sceniczna z modułów Layher. Montaż system FOH oraz oświetlenia wymaga zapoznania się ze specyfikacją istniejącej konstrukcji.

Zestawienie zawiera minimalne wymagania co do techniki scenicznej. Ponadto należy wziąć pod uwagę wymagania techniczne zawarte w riderach zespołów występujących podczas koncertu i po uzgodnieniach z technikami zespołów odpowiednio zmodyfikować cały system w taki sposób aby dalej spełniać przyjęte minimalne wymagania z opisu  poniżej!!!

Uwaga!!!  Należy także zapewnić podesty sceniczne które znajdują się w riderach wykonawców a także wszystkie dodatkowe po konsultacjach z realizatorami.

System FOH

Wymagany jest minimum trójdrożny system nagłośnieniowy z minimum trójdrożnym, aktywnym podziałem wraz z subbasami. Dopuszczalne są wyłącznie najwyższej serii modele zestawów głośnikowych Line Array dedykowane do dużych koncertów plenerowych o następujących parametrach:

- - Dwa grona  główne L-R składające się z kolumn głośnikowych po min. 10  szt. w gronie opartych na: głośnik basowy min. 12”, driver min. 3”;

- zestaw subbasowy składający się z kolumn głośnikowych w ilości min. 18 szt.    opartych na: dwóch głośnikach min. 18”;

- zestaw głośników front fill do dogłośnienia pierwszych sektorów widowni w ilości minimum 10 sztuk opartych na: głośnik basowy min. 6,5”, driver min. 3”;(np. moduły szerokopasmowe z systemów line array)

- głośniki out fill do dogłośnienia bocznych sektorów widowni w ilości minimum 2 sztuk opartych np. na wysko skutecznych kolumnach typu point source

: głośnik basowy min. 15”, driver min. 3”;

System nagłośnieniowy musi równomiernie pokrywać dźwiękiem pełną widownię amfiteatru liczącą ponad 5000 miejsc . Dla potwierdzenia spełnienia wymagań wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz proponowanej aparatury nagłośnieniowej oraz wyniki symulacji opracowane w dedykowanym dla danego systemu programie.

Cały system musi być jednej renomowanej  firmy,  preferowane to  L-Acoustics, D&B, Coda, Meyer,  wraz z dedykowanymi wzmacniaczami i procesorami oraz powinien być uruchomiony i zestrojony przed rozpoczęciem prób i koncertu głównego.

Konsoleta FOH cyfrowa  uznanej marki tj. Allen & Heath, Yamaha, DigiCo  etc.

- Ilość kanałów mikrofonowych min. 48

- Do podkładów Odtwarzacz cd , mp3 z usb

- Namiot nad stanowisko FOH

System Odsłuchowy

Konsoleta Monitorowa cyfrowa  uznanej marki tj. Allen & Heath , Soundcraft , Yamaha , DigiCo etc.

Ilość kanałów mikrofonowych min. 48

BUS (Aux)  min 16 torów.

Oparty na monitorach podłogowych o mocy min 450watt i skuteczności  min. 130 dB.

Ilość torów monitorowych na scenie min.  6.

Procesory dźwięku oraz wzmacniacze mocy uznanej marki zalecane przez producenta

- spliter sygnałowy

- System komunikacji pomiędzy stanowiskiem FOH a MON najlepiej z powiadomieniem świetlno-dźwiękowym.

* Miła, kompetentna i doświadczona ekipa techników i realizatorów

Oświetlenie

Min 10 szt. Reflektor PC 2 kW ze skrzydełkami (Belka front)

Min 10 szt. Robe Led Wash 800 (Belka przód)

Min 10 szt. Robe Led Wash 800 (Belka kontra)

Min 12 szt. Robe Pointe ( Belka kontra)

Min 10 szt. Mac Quantum Profile

Min 12 szt. Led bar RGB COB min 240W ( głównie do podświetlenia dekoracji z podłogi)

Min. 12 szt. Sunstrip

Min. 6 szt. Audience Blinder 2,5 kW

2 x Hazer MDG

Dimer 20 kanałowy z minimalną mocą każdego kanału 2,5 kW

Kratownice  3 x 14 m + wyciągarki

Odpowiedni sterownik (konsoleta) w systemie DMX klasy Grand MA2

Namiot pod stanowisko oświetleniowca

*Miła, kompetentna i doświadczona ekipa techników i realizatorów

Kontakt do akustyka MCK:

Mariusz Otkiński, tel. 603 628 029

e-mail: sound.mck.mragowo@gmail.com

Należy bezwzględnie przeprowadzić rozmowy z technikami zespołu w celu ustalenia wymogów do tego obiektu biorąc także pod uwagę minimalne wymagania opisane powyżej.

Zestawienie wymogów technicznych Dni Mrągowa 2026

Miejsce: Plac Unii Europejskiej

SOBOTA – 4 lipca 2026

Próby

15.00-16.00 – Dorian Numan

16.00-18.00 – Bryska

18-18.30 Kasia Marona

Koncert

18.30 – DJ Wilga 60’

19.30 – Kasia Marona 60’

20.30 – Bryska 60’+bis

22.00 – DJ Dorian Numan 60’

23.00 – Iluminacje

23.15 – Deep Eye DJ Contest

02.30 – KONIEC

Informujemy ,że instalacja sprzętu oświetleniowego i nagłośnienia wymaga ground suportu w postaci sceny z zadaszeniem i podestów scenicznych stanowiących podłogę , które zapewni firma obsługująca wydarzenie.

Scena o maksymalnych wymiarach 10x8m i wysokości min 8 m.

Firma obsługująca wydarzenie zobowiązana jest do zapoznania się przed zawarciem umowy z parametrami technicznymi terenu, na którym odbędzie się wydarzenie. Wszystkie zastosowane elementy konstrukcji sceny, elementy montażowe nagłośnienia i oświetlenia powinny byś bezwzględnie sprawne technicznie i posiadać aktualne  atesty i pozwolenia. Ustawiona scena powinna być ustabilizowana oraz zabezpieczona odciągami zaś podłoga zbudowana z podestów ustabilizowana i wypoziomowana oraz zabezpieczona barierkami po bokach i z tyłu.  Schody (z prawej i lewej strony) prowadzące na scenę powinny mieć stopnie antypoślizgowe oraz barierki. Dla dodatkowego bezpieczeństwa schody powinny być odpowiednio oświetlone. Płaszczyzny boczne oraz tył okna sceny należy osłonić siatką sceniczną, która także zabezpieczy scenę  w przypadku opadów atmosferycznych.

Zestawienie zawiera minimalne wymagania co do techniki scenicznej.

Należy wziąć pod uwagę wymagania techniczne zawarte w riderach zespołów występujących podczas koncertu i po uzgodnieniach z technikami zespołów odpowiednio zmodyfikować cały system w taki sposób aby dalej spełniać przyjęte minimalne wymagania z opisu  poniżej!!!

Uwaga!!!  Należy także zapewnić podesty sceniczne które znajdują się w riderach wykonawców a także wszystkie dodatkowe po konsultacjach z realizatorami. Wymagany jest też stół pod stanowisko Dj-skie zbudowany z podestu scenicznego o minimalnych wymiarach 2x1m i wysokości 110cm, osłoniony z 3 stron czarnym materiałem.

System FOH

Wymagany  jest minimum trójdrożny system nagłośnieniowy z minimum trójdrożnym, aktywnym podziałem wraz z subbasami. Dopuszczalne są wyłącznie najwyższej serii modele zestawów głośnikowych Line Array dedykowane do dużych koncertów plenerowych o następujących parametrach:

- Dwa grona  główne L-R składające się z kolumn głośnikowych po min. 10 szt. w gronie opartych na: głośnik basowy min. 12”, driver min. 3”;

- zestaw subbasowy składający się z kolumn głośnikowych w ilości min. 18 szt. opartych na: dwóch głośnikach min. 18”;

- zestaw głośników front fill do dogłośnienia pierwszych sektorów widowni w ilości minimum 4 sztuk opartych na: głośnik basowy min. 6,5”, driver min. 3”;(np. moduły szerokopasmowe z systemów line array)

- głośniki out fill do dogłośnienia bocznego  sektora widowni (zawieszony po prawej stronie sceny) składający się z minimum 6 modułów line array opartych na głośnikach min. 2 x 8 ‘’+ 3” driver

System nagłośnieniowy musi równomiernie pokrywać dźwiękiem audytorium. Dla potwierdzenia spełnienia wymagań wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz proponowanej aparatury nagłośnieniowej oraz wyniki symulacji opracowane w dedykowanym dla danego systemu programie.

Cały system musi być jednej renomowanej  firmy,  preferowane to  L-Acoustics, D&B, Coda, Meyer,  wraz z dedykowanymi wzmacniaczami i procesorami oraz powinien być uruchomiony i zestrojony przed rozpoczęciem prób i koncertu głównego.

Grona systemu FOH powinny być zainstalowane na min. 8m wysokości

Wszystkie zastosowane elementy konstrukcji sceny, elementy montażowe nagłośnienia i oświetlenia powinny posiadać aktualne  atesty i pozwolenia.

Konsoleta FOH cyfrowa  uznanej marki tj. Allen & Heath, Yamaha, DigiCo  etc.

- Ilość kanałów mikrofonowych min. 48

- Do podkładów Odtwarzacz cd , mp3 z usb

- Namiot nad stanowisko FOH

System Odsłuchowy

Konsoleta Monitorowa cyfrowa  uznanej marki tj. Allen & Heath , Soundcraft , Yamaha , DigiCo etc.

Ilość kanałów mikrofonowych min. 48

BUS (Aux)  min 16 torów.

Oparty na monitorach podłogowych o mocy min 450watt i skuteczności  min. 130 dB.

Ilość torów monitorowych na scenie min. 6.

Procesory dźwięku oraz wzmacniacze mocy uznanej marki zalecane przez producenta

- spliter sygnałowy

- System komunikacji pomiędzy stanowiskiem FOH a MON najlepiej z powiadomieniem świetlno-dźwiękowym.

* Miła, kompetentna i doświadczona ekipa techników i realizatorów

Oświetlenie

Min 10 szt. Reflektor PC 1 kW ze skrzydełkami (Belka front)

Min 10 szt. Robe Led Wash 800 (Belka przód)

Min 10 szt. Robe Led Wash 800 (Belka kontra)

Min 12 szt. Robe Pointe ( Belka kontra)

Min 10 szt. Mac Quantum Profile

Min. 12 szt. Sunstrip

Min. 6 szt. Audience Blinder 2,5 kW

2 x  Hazer MDG

Dimer 20 kanałowy z minimalną mocą każdego kanału 2,5 kW

Odpowiedni sterownik (konsoleta) w systemie DMX klasy np. Grand MA2

Namiot pod stanowisko oświetleniowca

*Miła, kompetentna i doświadczona ekipa techników i realizatorów

Kontakt do akustyka MCK:

Mariusz Otkiński, tel. 603 628 029

e-mail: sound.mck.mragowo@gmail.com

Należy bezwzględnie przeprowadzić rozmowy z technikami zespołu w celu ustalenia wymogów do tego obiektu biorąc także pod uwagę minimalne wymagania opisane powyżej.

Kontakt do akustyka MCK:

Mariusz Otkiński, tel. 603 628 029

e-mail: sound.mck.mragowo@gmail.com