Zestawienie wymogów technicznych FKK  2026

Miejsce: Amfiteatr nad Jeziorem Czos

Data:  6-8. 08. 2026

6.08 – Próba i koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystyczny Wojska Polskiego

7.08 – Próby do koncertu galowego Festiwalu Kultury Kresowej

8.08 – Próby oraz koncert galowy Festiwalu Kultury Kresowej

Niniejszy dokument nie zawiera godzin prób i koncertów oraz  wymagań artystów FKK i pozostają do ustalenia w późniejszym termie.

W miejscu wydarzenia na scenie zainstalowana jest konstrukcja sceniczna z modułów Layher. Montaż system FOH oraz oświetlenia wymaga zapoznania się ze specyfikacją istniejącej konstrukcji.

Zestawienie zawiera minimalne wymagania co do techniki scenicznej. Ponadto należy wziąć pod uwagę wymagania techniczne zawarte w riderach zespołów występujących podczas koncertu i po uzgodnieniach z technikami zespołów odpowiednio zmodyfikować cały system w taki sposób aby dalej spełniać przyjęte minimalne wymagania z opisu  poniżej!!!

Uwaga!!!  Należy także zapewnić podesty sceniczne które znajdują się w riderach wykonawców a także wszystkie dodatkowe po konsultacjach z realizatorami.

System FOH

Wymagany jest minimum trójdrożny system nagłośnieniowy z minimum trójdrożnym, aktywnym podziałem wraz z subbasami. Dopuszczalne są wyłącznie najwyższej serii modele zestawów głośnikowych Line Array dedykowane do dużych koncertów plenerowych o następujących parametrach:

- - Dwa grona  główne L-R składające się z kolumn głośnikowych po min. 10  szt. w gronie opartych na: głośnik basowy min. 12”, driver min. 3”;

- zestaw subbasowy składający się z kolumn głośnikowych w ilości min. 18 szt.    opartych na: dwóch głośnikach min. 18”;

- zestaw głośników front fill do dogłośnienia pierwszych sektorów widowni w ilości minimum 10 sztuk opartych na: głośnik basowy min. 6,5”, driver min. 3”;(np. moduły szerokopasmowe z systemów line array)

- głośniki out fill do dogłośnienia bocznych sektorów widowni w ilości minimum 2 sztuk opartych np. na wysko skutecznych kolumnach typu point source, min. 134dB SPL

System nagłośnieniowy musi równomiernie pokrywać dźwiękiem pełną widownię amfiteatru liczącą ponad 5000 miejsc . Dla potwierdzenia spełnienia wymagań wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz proponowanej aparatury nagłośnieniowej oraz wyniki symulacji opracowane w dedykowanym dla danego systemu programie.

Cały system musi być jednej renomowanej  firmy,  preferowane to  L-Acoustics, D&B, Coda, Meyer,  wraz z dedykowanymi wzmacniaczami i procesorami oraz powinien być uruchomiony i zestrojony przed rozpoczęciem prób i koncertu głównego.

Konsoleta FOH cyfrowa  uznanej marki tj. Allen & Heath, Yamaha, DigiCo  etc.

- Ilość kanałów mikrofonowych min. 48

- Do podkładów Odtwarzacz cd , mp3 z usb

- Namiot nad stanowisko FOH

System Odsłuchowy

Oparty na monitorach podłogowych o mocy min 450watt i skuteczności  min. 130 dB.

- Ilość torów monitorowych na scenie  8 . Należy przyjąć iż na jeden tor przypada 2 szt. monitorów scenicznych.

- zestaw głośników side fill jako dogłośnienie sceny, składający się z dwóch gron

(L,R) głośników typu Line Array. Każde grono powinno zawierać minimum 6 szt. modułów pełno pasmowych opartych na głośnikach min. 2x 8“+ driver 3“, głośniki nisko tonowe w ilości min 2 sztuk na grono w oparciu o przetworniki 18”

Głośniki, procesory dźwięku oraz wzmacniacze  mocy uznanej marki  np.

L-Acoustics, D&B, Coda, Meyer

- spliter sygnałowy

- Konsoleta Monitorowa cyfrowa  uznanej marki tj. Allen & Heath , Soundcraft , Yamaha , DigiCo etc.

Ilość kanałów mikrofonowych min. 48, BUS (Aux)  min 16 torów

- System komunikacji pomiędzy stanowiskiem FOH a MON najlepiej z powiadomieniem świetlno-dźwiękowym.

Mikrofony

- Min 18 mikrofonów bezprzewodowych dla wokalistów, chórków oraz prowadzących - najlepiej w legalnych pasmach częstotliwości, uznanych marek klasy Shure ULXD/Axient

Min. 6 zestawów mikroportów z mikrofonami nagłownymi klasy Shure ULXD/ HSP4 Sennheiser, w legalnych pasmach częstotliwości

- min 6 mikrofonów pojemnościowych - chórki

- Min 10 Mikrofonów instrumentalnych uznanych marek tj. shure sennheiser, Audio Technika, AKG, Rode, do nagłośnienia instrumentów w kapelach (bębny, skrzypce ,kontrabasy, akordeony, cymbały, klarnety itp.)

- Set min. 8 szt. mikrofonów do nagłośnienia perkusji

- Odpowiednia ilość statywów mikrofonowych łamanych dużych i małych uznanej marki - Odpowiednia ilość okablowania,

* Potrzebna miła, kompetentna i doświadczona ekipa techników i realizatorów

Oświetlenie

Min 10 szt. Reflektor PC 2 kW ze skrzydełkami (Belka front)

Min 10 szt. Robe Led Wash 800 (Belka przód)

Min 10 szt. Robe Led Wash 800 (Belka kontra)

Min 12 szt. Robe Pointe ( Belka kontra)

Min 10 szt. Mac Quantum Profile

Min 12 szt. Led bar RGB COB min 240W ( głównie do podświetlenia dekoracji z podłogi)

Min. 12 szt. Sunstrip

Min. 6 szt. Audience Blinder 2,5 kW

2 x Hazer MDG

Dimer 20 kanałowy z minimalną mocą każdego kanału 2,5 kW

Kratownice  3 x 14 m + wyciągarki

Odpowiedni sterownik (konsoleta) w systemie DMX klasy Grand MA2

Namiot pod stanowisko oświetleniowca

*W miejscu wydarzenia na scenie zainstalowana jest konstrukcja sceniczna z modułów Layher. Montaż system FOH oraz oświetlenia wymaga zapoznania się ze specyfikacją istniejącej konstrukcji.

*Potrzebna miła, kompetentna i doświadczona ekipa techników i realizatorów

Kontakt do akustyka MCK:

Mariusz Otkiński, tel. 603 628 029

e-mail: sound.mck.mragowo@gmail.com